| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU UL. STASZICA 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | STARY BUDYNEK |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE CPV 45111300-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 401/902/7 | Demontaż skrzydeł drzwiowych starych- parter | szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.2 | KNR 401/902/6 | Analogia - Demontaż skrzydeł okiennych parter piętro | szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.3 | KNR 401/354/5 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych i drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 parter drzwi parter okna | m3 | 15,66 |  |  |  |
| 1.4 | KNR 401/349/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej parter | m3 | 0,80 |  |  |  |
| 2 |  | ZAMUROWANIA OTWORÓW |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 401/304/2 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego parter | m3 | 5,01 |  |  |  |
|  |  | STOLARKA 45420000-7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | OKNA PVC |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ORGB 202/1025/4 | Montaż okien z PVC , szyba zespolona, mikrowentylacja , antywłamaniowe parter | m2 | 33,05 |  |  |  |
| 3.2 |  | Dostawa okien przeznaczonych do montażu parter | kpl | 11,00 |  |  |  |
| 3.3 | ORGB 202/1025/4 | Montaż okien z PVC , szyba zespolona, mikrowentylacja piętro | m2 | 4,42 |  |  |  |
| 3.4 |  | Dostawa okien przeznaczonych do montażu PIETRO = O7 013 | kpl | 2,00 |  |  |  |
| 4 |  | PARAPETY WEWNETRZNE CPV 45420000-7 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ZNPP 1/1211/2 | Montaż parapetów wewnętrznych na klej O11 O4 O3 01 O14 O12 O13 O7 | m2 | 7,68 |  |  |  |
| 4.2 |  | Dostawa parapetów wewnętrznych dla okien budynku O11 O4 O3 01 O14 O12 O13 O7 | m2 | 7,68 |  |  |  |
| 5 |  | PARAPETY ZEWNĘTRZNE CPV 45420000-7 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ORGB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko__ w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne PARTER PIETRO | m2 | 26,45 |  |  |  |
|  |  | STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ORAZ ŚCIANKI 45421110-8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ORGB 202/1026/4 | drzwi z kształtowników aluminiowych zewnętrzne antywłamaniowe Ścianka aluminiowa 8 Ścianka aluminiowa 9 ścianka aluminiowa 10 | m2 | 23,88 |  |  |  |
| 6.2 |  | Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych antywłamaniowych Ścianka aluminiowa 8 Ścianka aluminiowa 9 ścianka aluminiowa 10 | kpl | 3,00 |  |  |  |
|  |  | DACH CPV 45261400-8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 1901/530/3 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza warstwa dach | m2 | 531,67 |  |  |  |
| 7.2 | KNR 1901/530/4 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, następna warstwa | m2 | 531,67 |  |  |  |
| 7.3 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 14,89 |  |  |  |
| 7.4 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 14,89 |  |  |  |
| 7.5 |  | Oplata za utylizację papy z rozbiórki | t | 40,20 |  |  |  |
| 8 |  | KOMINY |  |  |  |  |  |
| 8.1 | KNKRB 2/103/7 | Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach i kanały z pustaków kanały z pustaków wentylacyjne betonowe parter Piętro +dach | m | 213,60 |  |  |  |
| 8.2 | KNR 202/904/4 | Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, - otynkowanie kominów | m2 | 33,16 |  |  |  |
| 8.3 |  | Montaż czap kominowych | kpl | 14,00 |  |  |  |
| 9 |  | OCIEPLENIE STROPODACHU |  |  |  |  |  |
| 9.1 | KNBK 4/501/3 | Uzupełnienie ścian cegłą budowlaną o pow. do 2 m2 w jednym miejscu grub. Ponad 1/2 cegły (poz 65)- nadmurowanie ściany attyki | m3 | 4,93 |  |  |  |
| 9.2 | KNNRS 2/901/1 | Otynkowanie powierzchni nadmurowanej attyki | m2 | 42,47 |  |  |  |
| 9.3 | KNR 202/602/9 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej | m2 | 516,57 |  |  |  |
| 9.4 | KNR 202/602/10 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej- druga warstwa | m2 | 516,57 |  |  |  |
| 9.5 | KNR 202/602/9 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej- pionowa na ściankach attyki | m2 | 19,33 |  |  |  |
| 9.6 | KNR 202/602/10 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej- pionowa na ściankach attyki- druga warstwa | m2 | 19,33 |  |  |  |
| 9.7 | KNR 401/416/1 | Montaż łat 6 x 6 cm na murku celem montaż obróbek blacharskich - listwy wypełnione wełna mineralna | m | 92,40 |  |  |  |
| 9.8 | KNNR 2/602/4 | Izolacja z płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej gr. 15 cm- dach | m2 | 516,57 |  |  |  |
| 9.9 | KNNR 2/602/4 | Izolacja z płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej gr. 5 cm- murki | m2 | 19,33 |  |  |  |
| 9.10 | KNR 202/609/7 | Kliny dachowe z welny mineralnej 5 x 5 | m | 147,66 |  |  |  |
| 9.11 | KNR 22/527/1 | Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, | m2 | 535,90 |  |  |  |
| 10 |  | DASZKI NAD WEJŚCIEM |  |  |  |  |  |
| 10.1 | KNR 202/602/9 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej daszki nad wejściem | m2 | 15,09 |  |  |  |
| 10.2 | KNR 202/602/10 | Wykonanie paroizolacji na poziomej powierzchni dachu z masy asfaltowo-kauczukowej- druga warstwa daszki nad wejściem | m2 | 15,09 |  |  |  |
| 10.3 | KNR 401/416/1 | Montaż łat 10X5 na murku celem montaż obróbek blacharskich | m | 19,86 |  |  |  |
| 10.4 | KNNR 2/602/4 | Izolacja z płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej gr. 5 cm- murki | m2 | 15,09 |  |  |  |
| 10.5 | KNR 22/527/1 | Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD | m2 | 15,09 |  |  |  |
| 10.6 | KNR 202/602/9 | Wykonanie warstwy z zaprawy klejącej | m2 | 23,46 |  |  |  |
| 10.7 | KNNR 2/602/4 | Izolacja z płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej gr. 5 cm- od spodu i boku daszków | m2 | 23,46 |  |  |  |
| 10.8 | KNR 28/2623/6 | Warstwa zbrojąca z zatopionej siatki z włókna szklanego | m2 | 23,46 |  |  |  |
| 10.9 | ORGB 202/930/1 | Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonanym ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)- tynk cienkowarstwowy | m2 | 23,46 |  |  |  |
| 10.10 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbą silikonową | m2 | 23,46 |  |  |  |
| 10.11 | KNR 202/506/2 | Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 14,69 |  |  |  |
| 11 |  | WŁAZ DACHOWY |  |  |  |  |  |
| 11.1 | KNNR 2/1105/3 | Montaż włazu dachowego | m2 | 1,51 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
|  |  | WAT |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |