Załącznik nr 7 do swz

Część I - zestaw radiografii cyfrowej – 1 szt.

Realizacja wiąże się z dostarczeniem 1 sztuki zestawu radiografii cyfrowej, który składa się z następującego sprzętu i oprogramowania:

- Aparat rentgenowski ze stołem o regulowanej wysokości do zdjęć kostnych, statywem płucnym, generatorem 65 kW oraz lampą rentgenowską z kołpakiem – 1 sztuka.

- Bezprzewodowy panel cyfrowy DR – 1 sztuka.

- Stacja lekarska do opisu zdjęć RTG wraz z aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka.

- Komputer do rejestracji pacjentów wraz z aktualizacją oprogramowania – 1 sztuka

W ramach realizacji zamówienie wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac dostosowawczych (niezbędnych do instalacji nowego aparatu rtg zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami) w pomieszczeniu pracowni rtg zgodnie z wymaganiami w tabeli Prace Dostosowawcze. Zalecana jest wizja lokalna w pracowni rtg Zamawiającego.

| Lp. | Opis parametru | Wymagalność tak/nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW RADIOGRAFII CYFROWEJ |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy na wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. | TAK |  |
|  | Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń (wydrukowane lub w formie elektronicznej na płycie CD/DVD). | TAK |  |
|  | Aparat RTG musi być wyposażony w miernik dawki DAP zintegrowany z oprogramowaniem konsoli technika (wyświetlanie dawki i łączenie informacji o dawce ze zdjęciem). | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego detektorem cyfrowym firmy Konica Minolta – Aero DR (w tym zachowana możliwość ładowania detektora w stole oraz w statywie płucnym) oraz dedykowaną do niego stacją technika | TAK |  |
|  | Osłona na tarczycę | TAK |  |
|  | Środki ochrony osobistej zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym Fartuch ochronny, dla dorosłych Fartuch ochronny dla dzieci Osłona na tarczycę Osłony na gonady męskie i żeńskie Osłony na gonady dziecięce | TAK |  |
|  | Pozycjonery dla pacjenta | TAK |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |
|  | Kolumna aparatu niezintegrowana ze stołem. | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie detektora po włożeniu do szuflady Bucky. Pełna funkcjonalność detektora (możliwość wykonywania ekspozycji) podczas ładowania. | TAK |  |
|  | Stół z pływającym blatem hamowany elektromagnetycznie. | TAK |  |
|  | Stół o elektrycznie regulowanej wysokości. | TAK |  |
|  | Szybkość elektrycznego podnoszenia i opuszczania blatu stołu - co najmniej 20 mm/s. | TAK |  |
|  | Przycisk nożny zwalniający hamulec elektromagnetyczny blatu. | TAK |  |
|  | Ruch pionowy blatu sterowany przyciskami nożnymi. | TAK |  |
|  | Radiotransparentny blat stołu o ekwiwalencie pochłaniania promieniowania RTG (dla 100 kV) ≤ 1,2 mm Al. | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi ≤ 57,5 cm. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu ≥ 30 cm. | TAK |  |
|  | Obsługa oferowanego panelu DR. | TAK |  |
|  | Blat o wytrzymałości ≥ 250 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary blatu min. 230 cm (długość) x 80 cm (szerokość). | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 26 cm. | TAK |  |
|  | Zakres ruchu podłużnego blatu stołu ≥ 85 cm. | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa współpracująca z oferowanym detektorem cyfrowym. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem. | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość lampy (ogniska) od podłogi ≤ 35 cm. | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy ≥ 145 cm. | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy/kolumny ≥ 220 cm. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu kolumny w osi pionowej ≥ ±180º. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy w osi poziomej ≥ ±120º. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie przy ruchu obrotowym lampy w osi poziomej co każde 90º. | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna). | TAK |  |
|  | Szuflada Bucky śledząca położenie i kąt nachylenia lampy nad stołem (sprzężenie elektroniczne) - projekcje skośne. | TAK |  |
|  | Funkcja śledzenia (autotracking): zmiana wysokości stołu powoduje automatyczny nadążny ruch lampy RTG. | TAK |  |
|  | Funkcja śledzenia (autotracking): zmiana wysokości lampy RTG powoduje automatyczny nadążny ruch blatu stołu. | TAK |  |
|  | Ruch wzdłużny kolumny automatycznie aktywuje pole świetlne kolimatora. | TAK |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH - 1 szt. |  |  |  |
|  | Obsługa oferowanego panelu DR. | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie detektora po włożeniu do szuflady Bucky. Pełna funkcjonalność detektora (możliwość wykonywania ekspozycji) podczas ładowania. | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi ≤ 35 cm. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji w osi pionowej ≥ 145 cm. | TAK |  |
|  | Instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu). | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa współpracująca z oferowanym detektorem cyfrowym. | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna). | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch wertykalny. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania zmotoryzowanym ruchem za pomocą dodatkowego pilota w sterowni pracowni RTG. | TAK |  |
|  | Dodatkowy przycisk do aktywacji pola świetlnego kolimatora umieszczony na statywie do zdjęć płucnych. | TAK |  |
|  | Funkcja śledzenia (autotracking): zmiana wysokości lampy RTG powoduje automatyczny nadążny ruch Bucky w statywie płucnym. | TAK |  |
|  | Funkcja śledzenia (autotracking): zmiana wysokości Bucky w statywie płucnym powoduje automatyczny nadążny ruch lampy RTG. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ręce pacjenta. | TAK |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – LAMPA RTG Z KOŁPAKIEM - 1 szt. |  |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody (podać) | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy ≥ 150 kV. | TAK |  |
|  | Wymiary małego ogniska ≤ 0,6 mm. | TAK |  |
|  | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm. | TAK |  |
|  | Moc obciążeniowa małego ogniska ≥ 30 kW. | TAK |  |
|  | Moc obciążeniowa dużego ogniska ≥ 75 kW. | TAK |  |
|  | pojemność cieplna anody – (podać wg normy IEC 613) ≥ 300 kHU. | TAK |  |
|  | pojemność cieplna kołpaka – (podać wg normy IEC 613) ≥ 1250 kHU. | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. | TAK |  |
|  | Kolimator z LED-owym oświetlaczem pola promieniowania ze wskaźnikiem laserowym. | TAK |  |
|  | Ruch kolumny z lampą automatycznie aktywuje oświetlacz pola promieniowania. | TAK |  |
|  | Wbudowany w kolimator ekran dotykowy o wielkości co najmniej 10 cali i wyświetlający minimalnie: powiadomienia systemowe, odległość SID, kąt obrotu lampy RTG wokół osi poziomej, wysokość stołu RTG, dane pacjenta (min.: imię, nazwisko, data urodzenia), informacje o detektorze (min.: poziom naładowania detektora oraz siłę sygnału bezprzewodowego). | TAK |  |
|  | Filtry utwardzające wiązkę o ekwiwalencie 2 mm Al, 1 + 0,1 mm Cu oraz 1 + 0,2 mm Cu (filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora) – filtry wsuwane pod kolimator lub wbudowane. | TAK |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – GENERATOR RTG - 1 szt. |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości. | TAK |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz. | TAK |  |
|  | Moc generatora: 65 kW. | TAK |  |
|  | Zakres napięć - minimalny ≤ 40 kV - maksymalny ≥ 150 kV | TAK |  |
|  | Regulacja napięcia co 1kV. | TAK |  |
|  | Zakres prądu - minimalny ≤10 mA - maksymalny ≥ 800 mA | TAK |  |
|  | Zakres mAs w trybie AEC - minimalny ≤ 0,5 mAs - maksymalny ≥ 600 mAs | TAK |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji - minimalny ≤ 1 ms - maksymalny ≥ 6300 ms | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC dla stołu i statywu. | TAK |  |
|  | Jedno- dwu- i trzypunktowa technika ekspozycji. | TAK |  |
|  | Zasilanie 3-fazowe 3x400V±10%/50Hz. | TAK |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika przed nadmiernym przegrzaniem generatora i blokada przy przekroczeniu krytycznej wartości nagrzania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia limitów mA i mAs dla automatyki ekspozycji AEC. | TAK |  |
|  | Możliwość korekty wybranego programu anatomicznego w zależności od grubości pacjenta. | TAK |  |
|  | Przesyłanie parametrów ekspozycji do stacji technika systemu DR. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów błędów. | TAK |  |
|  | Generator sprzężony z konsolą technika systemu DR (parametry generatora RTG można ustawiać bezpośrednio na konsoli technika systemu cyfrowego). | TAK |  |
| BEZPRZEWODOWY PANEL CYFROWY DR - 1 szt. (DO ZASTOSOWANIA W STOLE, STATYWIE I Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJĘCIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ POZA STOŁEM, STATYWEM NP. NA WÓZKU INWALIDZKIM CZY NOSZACH TRANSPORTOWYCH) |  |  |  |
|  | Detektor kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego stacją technika wraz i oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | Model/typ. | TAK |  |
|  | Waga detektora z baterią/kondensatorem ≤ 4,0 kg. | TAK |  |
|  | Nacisk (wytrzymałość) na całej powierzchni detektora ≥ 200 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie kondensatorem lub baterią litowo-jonową. | TAK |  |
|  | Jednorodna obudowa (brak otworów w obudowie). | TAK |  |
|  | Obudowa o wymiarach odpowiadających normom ISO 4090 dla kasety 43 x 43 cm. | TAK |  |
|  | Obszar aktywny detektora min. 42,5,5 cm x 42,5 cm. | TAK |  |
|  | Elektronika zaprojektowana do niskiego poboru energii (tryb pracy i tryb uśpienia). | TAK |  |
|  | Ilość cykli ładowania, bez konieczności wymiany baterii/kondensatora na nowy element (żywotność) ≥ 500. | TAK |  |
|  | Czas ładowania baterii (0%-100%) ≤ 180 min. | TAK |  |
|  | Wydajność baterii/kondensatora (ilość zdjęć na jednym ładowaniu) ≥ 150. | TAK |  |
|  | Scyntylator wyprodukowany w technologii kryształów igłowych jodku cezu. | TAK |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 180 µm. | TAK |  |
|  | Konwersja A/D min. 16 bitów. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych przez WIFI. | TAK |  |
|  | Stół o regulowanej wysokości i statyw płucny dostosowany do automatycznego ładowania detektora po jego umieszczeniu w szufladzie Bucky. | TAK |  |
| STACJA LEKARSKA WRAZ Z AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA - 1 szt. |  |  |  |
|  | Dostarczane oprogramowanie stanowi aktualizację i rozszerzenie obecnie eksploatowanego systemu. | TAK |  |
| KOMPUTER STACJI LEKARSKIEJ |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |
| Parametry minimalne: |  |  |  |
|  | Obudowa typu Tower | TAK |  |
|  | Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min 3.10 GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 osiągający w teście passmark wynik co najmniej 13000 pkt. ze zintegrowanym układem graficznym Pamięć RAM DDR4 16 GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 128 GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę, | TAK |  |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 5Gbps z funkcją ładowania, 1x USB-C 3.2 10Gbps z funkcją ładowania, 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), 1x Czytnik kart pamięci - jako opcja, Z tyłu obudowy: 2x USB-A 3.2 10Gbps, 2x USB-A 3.2 5Gbps, 2x USB-A 2.0 z funkcją ładowania, 2x PS2 (myszka i klawiatura), 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wyjście audio, 1x RJ45 1Gb Ethernet, 1x Port konfigurowalny (VGA/HDMI/DisplayPort/Typ-C) - jako opcja, Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 1x PCI 2x M.2 2280 PCIe x4 dla dysków SSD 1x M.2 WLAN | TAK |  |
|  | Dysk twardy: Min. 1 x 256GB SSD 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  |
|  | Zatoki wewnętrzne: 3x 3,5” | TAK |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK |  |
|  | W zestawie: - kabel zasilający - myszka i klawiatura tego samego producenta co komputer | TAK |  |
|  | Zasilacz 300W o sprawności minimum 85% | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta 36 miesięcy | TAK |  |
| MONITOR OPISOWY: |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |
| Minimalne parametry: |  |  |  |
|  | Monitor tej samej firmy co oferowany komputer | TAK |  |
|  | Wielkość przekątnej ekranu 21,5 cala | TAK |  |
|  | Typ panelu IPS z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Wielkość plamki 0,248 mm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 przy 60Hz | TAK |  |
|  | Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Jasność 250 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kontrast panelu 1000:1 | TAK |  |
|  | Czas reakcji: - szary do szarego, normalny 8ms - szary do szarego, szybki 5ms | TAK |  |
|  | Powłoka ekranu anti-glare o twardości 3H | TAK |  |
|  | Złącza: 1x DP, 1xHDMI, 1x VGA, 1x USB-B 3.0, 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0 | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy do 37W, Pobór mocy w trybie czuwania 0,3W | TAK |  |
|  | Regulacja monitora: - wysokość 13 cm, - Pivot (obrót w pionie) od -90° do +90°, - pokrętło (obrót w poziomie) od -45° do +45°, - odchylenie w zakresie od -5° do +21° | TAK |  |
|  | Montaż VESA 100x100 | TAK |  |
|  | Waga monitora bez stopki 3,5kg | TAK |  |
|  | W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB 3.0. | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta 36 miesięcy | TAK |  |
| MONITOR DIAGNOSTYCZNY: |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |
| Parametry minimalne: |  |  |  |
|  | Wielkość przekątnej ekranu: 21,3 cala (54,1 cm) | TAK |  |
|  | Typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna z podświetleniem W-LED wyświetlająca obraz 10 bit | TAK |  |
|  | Twardość matrycy – 3H | TAK |  |
|  | Rozdzielczość natywna: 1200x1600 | TAK |  |
|  | Wielkość plamki: 0,270 mm | TAK |  |
|  | Jasność maksymalna 800cd/m2 z układem stabilizacji jasności monitora | TAK |  |
|  | Kontrast: 1400:1 | TAK |  |
|  | Odcienie szarości: -10bit dla złącza DispalyPort: 1024 z palety 16369, - 8bit dla złącza DVI: 256 z palety 16369 | TAK |  |
|  | Kąty widzenia: - 178° w pionie - 178° w poziomie | TAK |  |
|  | Monitor skalibrowany fabrycznie do - 400 cd/m2 | TAK |  |
|  | Monitor umożliwiający sprzętową (hardware) kalibrację do DICOM part 14, | TAK |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze podczas normalnej pracy diagnostycznej. | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji monitora z poziomu menu monitora bez potrzeby komputera | TAK |  |
|  | Układ wyrównujący jasność i odcienie szarości na całej powierzchni matrycy monitora | TAK |  |
|  | 6 trybów pracy w tym co najmniej 3 edytowalne tryby pracy monitora | TAK |  |
|  | Złącza wideo: - 1 x DVI-D (dual link) - 1 x DisplayPort - 1 x DisplayPort | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany (z poziomu menu monitora): | TAK |  |
|  | - dla złącza DisplayPort standardu złącza z 1.2 na 1.1 | TAK |  |
|  | - dla złącza DisplayPort włączenia komunikacji po wejściu w tryb StandBy | TAK |  |
|  | Złącza USB: - 2 x USB-A 2.0 - 1 x USB-B 2.0 | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania (złącza cyfrowego): 31-100kHz, 59-61Hz | TAK |  |
|  | Obsługa połącznie szeregowego monitorów. | TAK |  |
|  | Układ kontroli czasu pracy monitora i podświetlenia matrycy | TAK |  |
|  | Dołączone oprogramowanie producenta monitora umożliwiające: | TAK |  |
|  | - pozwala przełączyć się między sygnałami wejściowymi | TAK |  |
|  | - możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów | TAK |  |
|  | - aplikacja sama rozpoznaje monitor – nie wymagana rejestracja monitora w oprogramowaniu aby można było wykorzystać wszystkie funkcje aplikacji | TAK |  |
|  | - przysłony definiowane przez użytkownika (kwadratowa, pionowy i poziomy pas) – obsługa przy pomocy myszki i klawiatury – nie wymagane dodatkowe akcesoria do pracy z tym, | TAK |  |
|  | - lokalizację kursora i umieszczenie go po środku ekranu | TAK |  |
|  | - płynne przechodzenie kursora między krawędziami ekranu i przechodzenie w pętli między ekranami | TAK |  |
|  | - auto wygaszenie się monitora w momencie uruchomienia wygaszacza ekranu | TAK |  |
|  | Przycisk z przodu monitora do zmiany trybu pracy | TAK |  |
|  | Czujnik obecności człowieka przed monitorem i automatycznego wyłączenia monitor po odejściu od niego | TAK |  |
|  | Czujnik oświetlenia otoczenia | TAK |  |
|  | Certyfikaty: CE (Medical Device), EN60601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenia monitora na uchwycie VESA monitora (między stopką a monitorem) | TAK |  |
|  | Identyfikacja pary monitorów przez numer pary umieszczony przez producenta na tabliczce znamionowej każdego z monitorów | TAK |  |
|  | Zasilanie: 100-240V AC z maksymalnym prądem upływu 0,5 mA | TAK |  |
|  | Zasilacz zintegrowany w monitorze | TAK |  |
|  | Akcesoria: - komplet kabli zasilających - komplet kabli sygnałowych - komplet kabli komunikacyjnych | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta – 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor opisowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy. | TAK |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna umożliwiająca podłączenie co najmniej trzech monitorów o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, wsparcie dla połączeń szeregowych. - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki certyfikowane przez producenta monitorów diagnostycznych dla systemów operacyjnych Windows 8.1, Windows 10, - Pobór mocy do 30 W - Karta nisko-profilowa (Low Profile) | TAK |  |
| DRUKARKA |  |  |  |
|  | Sieciowa drukarka laserowa A4 do wydruku opisów badań wraz z zestawem kabli (zasilanie, UTP, USB) |  |  |
| OPROGRAMOWNAIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ |  |  |  |
| Menadżer badań |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania | TAK |  |
|  | Konfiguracja indywidualnych filtrów wyszukiwania dla różnych użytkowników (np. rodzaj badania, oddział) | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania badań pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość edycji/dodania dodatkowych kolumn w liście badań. | TAK |  |
|  | Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania, typu badania) wraz z kolejnością sortowania (hierarchizacja wyszukiwania) | TAK |  |
|  | Funkcja (przycisk) wyszukująca wszystkie badania tego zaznaczonego pacjenta | TAK |  |
| Funkcje ogólne |  |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  |
|  | Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  |
|  | Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) wraz z możliwością edycji informacji (opartych o tagi DICOM) jakie mają jakie mają się tam wyświetlać | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. W przypadku takiego wyświetlenia badania konieczna informacja (w postaci ikony) że wyświetlane zdjęcia pochodzą od innych pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) wraz z suwakami zmian | TAK |  |
|  | Filtry pseudokoloryzujące – Kolor LUT | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania (np. kości, płuca itp.) | TAK |  |
|  | Filtracja krawędzi minimum: - wyostrzanie – z określeniem promienia i stopnia wyostrzenia - wygładzanie | TAK |  |
|  | Ikona informująca o uruchomionych filtrach obrazowych | TAK |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu: - piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), - dopasowanie do rozmiarów ekranu, - powiększenie dowolne (bezstopniowe), - lupa ekranowa z regulacją wielkości okna lupy | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany obrazu - obracania obrazu o kąt 90 stopni w lewo i prawo - obracanie obrazu o dowolny kąt, - odbicie obrazu wzdłuż osi pionowej i poziomej, - inwersji skali szarości obrazu, | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia | TAK |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US/MG//XA/XC i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  |
|  | Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania) do rozmiarów ekranu | TAK |  |
|  | Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym, kołowym i wielokąta (poligonu) | TAK |  |
|  | Obsługa Hanging Porotcols | TAK |  |
|  | Płynna zmiana okna diagnostycznego - wielkość i podział/układ okien. Zapis zmiany okna jako nowy układ wraz z odpowiednia ikoną obrazującą układ dla każdego użytkownika osobno. | TAK |  |
|  | Funkcja filmu (odtwarzacz): - odtwarzanie w przód i w tył, - zmiana prędkości odtwarzania (suwak i przyciski do zmian prędkości) i przywrócenie do ustawień pierwotnych, - synchronizacja prędkości odtwarzania we wszystkich odtwarzanych zdjęciach wieloklatkowych - film w pętli, - automatyczne odtworzenie następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego - synchroniczne odtwarzanie powiązanych i wszystkich serii w jednym czasie, - ograniczenie odtwarzania do wybranych klatek (od-do), - przechodzenie między klatkami w zdjęciach wieloklatkowych. | TAK |  |
|  | Funkcja pokazania histogramu badania w każdym module | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego modyfikowania nagłówków DICOM w przychodzących plikach | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywanie/odbierania/wysyłania plików video z dźwiękiem w bazie danych. | TAK |  |
|  | Obsługa modalności XC – przechowywanie w postaci DICOM i wyświetlanie | TAK |  |
| Adnotacje na obrazach |  |  |  |
|  | Narzędzia do rysowania i edycji: - linii, - okręgów, - okręgów z wyznaczonym środkiem, - okręgów wyznaczonych z 3 punktów, - elipsy, - prostokątów, - dowolnego kształtu (zamkniętego i otwartego) - strzałki (z adnotacją i bez) | TAK |  |
|  | Nanoszenie tekstu na obraz wraz z: - edycją koloru, - ułożeniem – lewo, środek, prawo - przypięciem do miejsca na obrazie lub ekranie z możliwością zaznaczenia punktu zaczepienia | TAK |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: - odległość dwóch punktów, - odległość dwóch linii równoległych, - odległość punktu od linii, - pomiar długości polilinii, - pomiar średnicy, - kąt, - kąt otwarty – pomiar kąta między dwoma liniami które się nie przecinają, - podwójnego kąta otwartego, - pole powierzchni, - stosunek długości dwóch linii, - narzędzie do pomiarów miednicy, - pomiar skoliozy metodą Cobba - pomiar odległości Charriere - metodą czteropunktową (VCM) - pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzona w mm2 i wymiar pola w pikselach) – pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda - pokaż/ukryj pomiary - zmiana koloru znaczników pomiarowych – każdy znacznik może być w innym kolorze. | TAK |  |
|  | Funkcje adnotacji: - zmiana koloru adnotacji - wypełnienie zamkniętych kształtów - wycięcie, kopiowanie, usuwanie, - ustawienie pod lub nad inną adnotacją | TAK |  |
|  | Narzędzie do znakowanie kręgów w kręgosłupie z automatycznym dodaniem oznaczeń. Możliwością edycji oznaczenia kręgu i automatyczna zmiana nazwy pozostałych oznaczonych kręgów | TAK |  |
|  | Funkcja powrót obrazu do ustawień domyślnych z możliwością usunięcie pojedynczo: - adnotacji, - filtru obrazu, - przysłony, - palety pseudokolorów, | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji liniowej | TAK |  |
| Eksport i drukowanie badań |  |  |  |
|  | Eksport obrazów do formatów (co najmniej): BMP, JPG, TIFF, DCM, PNM, PNG | TAK |  |
|  | Wydruk obrazów na drukarce PC (atramentowej lub laserowej) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kompozycji wydruku: - zmiana DPI przy wydruku - powiększenia - koloru tła - wybór ułożenia obrazów - zastosowania filtrów przy wydruku Wydruk z informacją że zdjęcie nie należy używać do diagnostyki. | TAK |  |
|  | Podgląd obrazów przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Wydruk badań na drukarce DICOM z możliwością wyboru co najmniej: - druku obrazu - druku serii - druku widoku | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z polską pomocą kontekstową | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania opisów badań | TAK |  |
|  | System przystosowany do współpracy z duplikatorem nagrywającym płyty CD/DVD pacjenta, na poziomie umożliwiającym nagranie płyty z badaniami pacjenta oraz wykonanie nadruku informacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z duplikatorami płyt | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji szablonu szaty graficznej drukowanej na płytach CD z badaniami pacjentów drukowanych na duplikatorze płyt | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania badań do systemów PACS znajdujących się w innych placówkach | TAK |  |
|  | Podłączenie stacji do systemów PACS Zamawiającego, uzyskanie pełnej funkcjonalności – ewentualne dodatkowe licencje PACS po stronie zamawiającego. | TAK |  |
| Narzędzie do diagnostyki tomografii komputerowej |  |  |  |
|  | Obsługa MIP, MPR, MIN | TAK |  |
|  | MPR: - koronalny, - strzałkowy - poprzeczne Możliwość generacji wszystkich powyższych rekonstrukcji jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Generator serii DICOM – serie obrotowe MPR | TAK |  |
|  | Resetowanie widoku MPR do - koronalnego - strzałkowego - poprzecznego | TAK |  |
| KOMPUTER DO REJESTRACJI PACJENTÓW WRAZ Z AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA - 1 szt. |  |  |  |
| Komputer rejestracji pacjentów |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |
|  | Parametry minimalne: |  |  |
|  | Obudowa typu Mini Tower | TAK |  |
|  | Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min 3.10GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 osiągający w teście passmark wynik co najmniej 13000 pkt. ze zintegrowanym układem graficznym Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę, | TAK |  |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 5Gbps 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy: 2x USB-A 3.2 5Gbps, 2x USB-A 2.0 z funkcją ładowania, 1x DisplayPort 1.4 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1 x HDMI 1.4 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wyjście audio, 1x RJ45 1Gb Ethernet, Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 2x PCI Express Generacja 3 x1 1x M.2 2280 PCIe x4 dla dysków SSD | TAK |  |
|  | Dysk twardy: Min. 1 x 256GB SSD 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  |
|  | Napęd optyczny DVD-RW | TAK |  |
|  | Zatoki wewnętrzne: 3x 3,5” | TAK |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK |  |
|  | Zasilacz 260W o sprawności minimum 80% | TAK |  |
|  | W zestawie: - kabel zasilający - myszka i klawiatura tego samego producenta co komputer | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta 36 miesięcy | TAK |  |
| MONITOR |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |
|  | Parametry minimalne: |  |  |
|  | Monitor tej samej firmy co oferowany komputer | TAK |  |
|  | Wielkość przekątnej ekranu 21,5 cala | TAK |  |
|  | Typ panelu IPS z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Wielkość plamki 0,248 mm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 przy 60Hz | TAK |  |
|  | Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Jasność 250 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kontrast panelu 1000:1 | TAK |  |
|  | Czas reakcji: - szary do szarego, normalny 8ms - szary do szarego, szybki 5ms | TAK |  |
|  | Powłoka ekranu anti-glare o twardości 3H | TAK |  |
|  | Złącza: 1x DP, 1xHDMI, 1x VGA, 1x USB-B 3.0, 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0 | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy do 37W, Pobór mocy w trybie czuwania 0,3W | TAK |  |
|  | Regulacja monitora: - wysokość 13 cm, - Pivot (obrót w pionie) od -90° do +90°, - pokrętło (obrót w poziomie) od -45° do +45°, - odchylenie w zakresie od -5° do +21° | TAK |  |
|  | Montaż VESA 100x100 | TAK |  |
|  | Waga monitora bez stopki 3,5kg | TAK |  |
|  | W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB 3.0. | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta 36 miesięcy | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE REJESTRUJACE |  |  |  |
|  | Funkcje ogólne |  |  |
|  | Dostarczane oprogramowanie stanowi aktualizację obecnie eksploatowanego systemu. | TAK |  |
|  | System działający w przeglądarce web (minimum FireFox) | TAK |  |
|  | Dwa schematy kolorystyczne – jasny dla rejestracji i administracji oraz ciemny dla lekarzy i techników | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |
|  | Minimum 4 poziomy użytkowników: - Rejestrator - Technik - Lekarz - Administrator | TAK |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami systemu przez administratora systemu/szpitala | TAK |  |
|  | Dodanie nr pozwolenia wykonywania zawodu i podpisu ZUS lekarza do profilu użytkownika w celu podpisywania opisów badań | TAK |  |
|  | Słownik badań oparty o kody ICD9 | TAK |  |
|  | Definiowany czas pracy jednostki i czas domyślny czas badania | TAK |  |
|  | Statystyki wykonanych nadań i rozliczeń z jednostkami zlecającymi | TAK |  |
|  | Pacjent i zlecający |  |  |
|  | Rejestracja pacjenta z co najmniej następującymi danymi: - Imię - Nazwisko - PESEL (wraz ze sprawdzaniem poprawności numeru) - Data Urodzenia - Płeć - Dane adresowe (ulica, nr ulicy, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, email) - dodatkowa notatka | TAK |  |
|  | Lista pacjentów z wyszukiwaniem pacjenta po co najmniej: Imię, Nazwisko, PESEL | TAK |  |
|  | Definiowanie jednostek zlecających z co najmniej następującymi danymi: - Nazwa – obowiązkowe - NIP - REGON - Kod NFZ - Dane adresowe (ulica, nr ulicy, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, email) - dodatkowa notatka | TAK |  |
|  | Lista zlecających wraz z wyszukiwaniem po co najmniej: Nazwa zlecającego, NIP, REGON, kod NFZ | TAK |  |
|  | Lista badań |  |  |
|  | Lista wszystkich badań z możliwością wyfiltrowania według etapu: - w trakcie rejestracji - do opisania - z wynikiem Na każdym etapie możliwość zarejestrowania nowego badania. | TAK |  |
|  | Lista badań z wyszukiwarką badań. Szukanie po co najmniej: ID badania, nr zlecenia zewnętrznego, Nazwisko pacjenta, PESEL, nazwa badania, instytucja, pracownia, status badania, data utworzenia (od i do), data wykonania opisu (od i do) | TAK |  |
|  | Lista badań z możliwością sortowania w kolumnach A-Z, Z-A, wyłączone | TAK |  |
|  | Z poziomu listy badań szybki dostęp (dedykowany przycisk) do co najmniej: podgląd badania wraz z danymi pacjenta, edycja badania, pobranie opisu w postaci pliku pdf, pobranie obrazu płyty badania z opisem, usunięcie zlecenia badania (tylko jeśli nie zostało jeszcze wykonane) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania badania z systemu PACS do pacjenta w oprogramowaniu rejestrującym. Przy przypisywaniu widok tylko nie powiązanych z pacjentami badań | TAK |  |
|  | Terminarz |  |  |
|  | Terminarz badań ze zmianą widoku na co najmniej miesiąc, tydzień i dzień | TAK |  |
|  | Terminarz z możliwością rejestracji pacjenta po kliknięciu na datę w terminarzu | TAK |  |
|  | Zarejestrowane badania z podziałem kolorystycznym na pracownie do rozróżnienia rodzaju badania | TAK |  |
|  | Lista pracowni wraz z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwiejszego odróżnienia badań w terminarzu | TAK |  |
|  | Opis badań i wzorce opisów |  |  |
|  | Wzorce opisów wraz z możliwością ich edycji i dodawania nowych | TAK |  |
|  | Lista wzorców opisów z podglądem treści opisu | TAK |  |
|  | Edytor wzorów opisów z możliwością co najmniej: pogrubienia, kursywy, podkreślenia, przekreślenia, indeks górny, indeks dolny, nagłówek 1-6, wyrównania do lewej, wyrównania do prawej, wyrównania do środka, wyrównania od prawej do lewej, dodania akapitu | TAK |  |
|  | Tworzenie opisów badań z możliwością elektronicznego podpisu badania (co najmniej podpis ZUS lekarza opisującego) | TAK |  |
|  | Opis badania z możliwością edycji tekstu w co najmniej poniższym zakresie: pogrubienia, kursywy, podkreślenia, przekreślenia, indeks górny, indeks dolny, nagłówek 1-6, wyrównania do lewej, wyrównania do prawej, wyrównania do środka, wyrównania od prawej do lewej, dodania akapitu | TAK |  |
|  | Opis badania z możliwością wyszukania i wstawiania wzoru opisu bez wychodzenia z opisywania badania | TAK |  |
|  | Opis badania z możliwością zapisania bieżącego stanu opisu badania, zapisania z zakończeniem opisu badania i podpisem elektronicznym lekarza | TAK |  |
|  | Drukowanie opisów na drukarce lokalnej i sieciowej zamawiającego | TAK |  |
|  | Zapis badania w postaci PDF z podpisem lekarza (co najmniej podpis ZUS) | TAK |  |
|  | Edycja szablonu wydruku opisu badania | TAK |  |
|  | Komunikacja |  |  |
|  | Obsługa DICOM Modality Worklist modalności zamawiającego | TAK |  |
|  | Komunikacja z systemami HIS za pomocą protokołu HL7 i wysyłanie opisów badań w standardzie HL7CDA (z i bez podpisu lekarza opisującego) | TAK |  |
|  | Integracja z systemem PACS zamawiającego: - przeglądanie listy badań dostępnych w systemie PACS z poziomu przeglądarki web aplikacji rejestrującej. - otwieranie badań bezpośrednio w kliencie diagnostycznym zamawiającego - odbieranie informacji o wykonaniu badania (pojawieniu się w systemie PACS) - możliwość utworzenia lub podglądu opisu w systemie rejestrującym z poziomu klienta diagnostycznego Zamawiającego | TAK |  |
| ROBOT NAGRYWAJĄCY |  |  |  |
|  | Robot nagrywający/ duplikator płyt CD/DVD o parametrach min.: - Szybkość (zapis danych + druk): CD około 30 płyt na godzinę, DVD około 15 płyt na godzinę. - Szybkość (druk): 45 płyt na godzinę (tryb szybki Fast). - 2 oddzielne napędy CD/DVD. - Maksymalna prędkość zapisu: dla CD 40x, dla DVD-R, DVD+R 12x, dla DVD-R DL, dla DVD+R DL 8x. - Złącze: USB 3.0 Super-speed. - Automatyczny druk fotorealistycznych etykiet z rozdzielczością 1440dpi. - Sześć oddzielnych pojemników z atramentem, Cyan, Magenta, Yellow, Light cyan, Light magenta, Black. - Diody LED wskazujące poziomy atramentów poszczególnych kolorów. - Waga: około 24 kg. - Wymiary: 377 x 465 x 348 mm | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |
|  | Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny sprzętu rocznie w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonanie zdalnej diagnostyki serwisowej przez łącze internetowe. Łącze zapewnia Zamawiający. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora. | TAK |  |
|  | Minimalny 5-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych (nie dotyczy sprzętu komputerowego). | TAK |  |
| PRACE TOWARZYSZĄCE |  |  |  |
|  | Demontaż i utylizacja dotychczasowego aparatu RTG | TAK |  |
|  | Wykonanie kanałów kablowych dla nowego aparatu oraz likwidacja dotychczasowych kanałów kablowych | TAK |  |

Część II - defibrylator – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Wymagalność tak/nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny z torbą transportową i certyfikowanym uchwytem karetkowym | TAK |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej do montażu w karetce. | TAK |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
| 5 | Ciężar samego defibrylatora do 10 kg | TAK |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |
| 7 | Norma IP min 44 | TAK |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200J | TAK |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | TAK |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK |  |
| 16 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
| 17 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
| 18 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK |  |
| 19 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 20 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
| 21 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |  |
| 23 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
| 24 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
| 25 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK |  |
| 26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm. | TAK |  |
| 27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
| 28 | Transmisja danych przez modem 4G do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w rejonie operacyjnym Zamawiającego. | TAK |  |
| 29 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. | TAK |  |
| 30 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |
| 31 | Gwarancja - 24 miesiące. | TAK |  |
| 32 | Aparat wyposażony w 3 akumulatory. | TAK |  |

Część III - urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Wymagalność tak/nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
| 2 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 3 | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| 4 | Głębokość kompresji: w zakresie od 5 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK |  |
| 5 | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 45 cm. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 7 | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg | TAK |  |
| 8 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | NIE |  |
| 9 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | NIE |  |
| 10 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | NIE |  |
| 11 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | NIE |  |
| 12 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 150 min. | TAK |  |
| 13 | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 VAC | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie aparatu: - Torba/plecak przenośny - deska pod plecy pacjenta - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - 12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK |  |
| 15 | Gwarancja - 24 miesiące. | TAK |  |

Część IV - aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru / funkcji | Wymagalność tak/nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli. | TAK |  |
|  | Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, waga USG max 85 kg (samo body) | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. dwóch z nich | TAK |  |
|  | Monitor HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″ | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
|  | Panel dotykowy min 13”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 140 mm | TAK |  |
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w odłączane uchwyty na głowice - min. 7 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 6 portów USB. | TAK |  |
|  | Wyjście obrazowe HDMI, Port USB 3.0 do archiwizacji danych. | TAK |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 23 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd dla głowic obrazowych - min. 4 | TAK |  |
|  | Ilość gniazd dla głowic ołówkowych - min. 1 | TAK |  |
|  | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 24000 ramek | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym HDD min. 1 TB | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | TAK |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji (obrazowania) - min. 40 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK |  |
|  | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie min. wartość - ≤ 30 dB max. wartość - ≥ 240dB | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu - min. 3 | TAK |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu - min. 16 | TAK |  |
|  | Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Doppler kolorowy | TAK |  |
|  | Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st. | TAK |  |
|  | Doppler mocy | TAK |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | TAK |  |
|  | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość dla Dopplera pulsacyjnego przy zerowym kącie korekcji - min.9 m/s | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie ultrasonografem za pośrednictwem tabletu / smartfona za pośrednictwem Wi-fi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przesyłanie I wyświetlanie obrazu z aparatu na tablet / smartfon za pośrednictwem Wi-fi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywania naczynia i ustawianie w nim bramki Dopplera | TAK |  |
|  | Elastografia fali podłużnej | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar Intima Media | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, AC, NT) | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera kolorowego zwiększonej czułości | TAK |  |

| III. OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badania radiologiczne | TAK |  |
| 2. | Badania małych narządów | TAK |  |
| 3. | Badania naczyniowe | TAK |  |
| 4. | Badania położnicze | TAK |  |
| 5. | Badania ginekologiczne | TAK |  |
| 6. | Badania kardiologiczne | TAK |  |
| 7. | Badania pediatryczne | TAK |  |
| 8. | Badania urologiczne | TAK |  |
| 9. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| 1. | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |
| 2. | Głowica CONVEX | TAK |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,5 MHz | TAK |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy - min. 5,7 MHz | TAK |  |
| c) | Kąt widzenia głowicy - min. 95 | TAK |  |
| d) | Głowica wykonana w technologii Single Crystal | TAK |  |
| e) | Ilość elementów(kryształów) w głowicy - min 192 elementy | TAK |  |
| 3. | Głowica Liniowa | TAK |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,8 MHz | TAK |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy - min. 9.8 MHz | TAK |  |
| c) | Szerokość pola skanowania (FOV) - max 43,7 mm | TAK |  |
| d) | Ilość elementów (kryształów) - min 192 | TAK |  |
| 4. | Głowica Liniowa | TAK |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy - max. 3,5 MHz | TAK |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy - min. 16 MHz | TAK |  |
| c) | Szerokość pola skanowania (FOV) - max. 50,8 | TAK |  |
| d) | Ilość elementów (kryształów) w głowicy - min 256 elementy | TAK |  |
| V. POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Videoprinter B/W | TAK |  |
| 2. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy | TAK |  |
| 5. | Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi | TAK |  |
| 6. | Start systemu po jego całkowitym wyłączeniu max. 60 sek. | TAK |  |
| 7. | Gwarancja - 36 miesięcy | TAK |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny akumulator | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Centralnego Układu Nerwowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D „z wolnej ręki” | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu hokej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową typu convex -convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej CW | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Tryb M-Mode anatomiczny | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy TDI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Strain Echo | TAK |  |